# Análisis comparativo del desempeño de algoritmos de planificación de recursos radio en redes móviles de nueva generación

José Manuel Luque* Guillermo Galaivz** Enrique R. Bastidas*** Ángel G. Andrade****

*Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California; Blvd. Benito Juarez, sin número, Mexicali, Baja California, 21280, ( e-mail: luquej@uabc.edu.mx)

** Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California; Blvd. Benito Juarez, sin número, Mexicali, Baja California, 21280, ( e-mail: ggalaviz@uabc.edu.mx).

*** Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California; Blvd. Benito Juarez, sin número, Mexicali, Baja California, 21280, ( e-mail: rbastidas@uabc.edu.mx).

*** Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California; Blvd. Benito Juarez, sin número, Mexicali, Baja California, 21280, ( e-mail: aandrade@uabc.edu.mx).

Resumen: La planificación de recursos de radio es un mecanismo fundamental para las redes móviles de nueva generación, ya que determina cómo se distribuyen los recursos disponibles entre los equipos de usuario (UE) y afecta tanto la tasa de transmisión de datos de la celda como la equidad en la asignación. En este trabajo se evalúa el desempeño de cuatro algoritmos de planificación de recursos de radio, Round Robin (RR), Best CQI (BCQI), Blind Equal Throughput (BET) y Proportional Fair (PF). El análisis de rendimiento se realiza mediante simulación del enlace descendente de una celda basada en la tecnología LTE-Advanced. El desempeño se analiza en términos de la tasa de transmisión de datos de la celda, la eficiencia espectral y el índice de equidad de Jain. Los resultados muestran que BCQI alcanza la mayor tasa de transmisión, pero presenta una equidad muy baja, al concentrar los recursos en los usuarios con mejores condiciones de canal. En contraste, BET alcanza la máxima equidad, aunque presenta la menor tasa de transmisión de datos. PF ofrece el compromiso más favorable entre tasa de transmisión de datos y equidad en el escenario evaluado, al superar a RR en ambos indicadores y proporcionar una tasa de transmisión de datos 45% mayor al usuario con condiciones de canal desfavorables.

Palabras clave: Planificación de recursos de radio, redes móviles celulares, tasa de transmisión de datos, eficiencia espectral, equidad, índice de Jain.

1. INTRODUCCIÓN

La evolución de las redes móviles hacia los sistemas móviles de sexta generación (6G) plantea nuevos desafíos para el aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. El incremento en el número de dispositivos conectados, la creciente demanda de tráfico de datos y la diversidad de servicios que deberán soportar estas redes hacen necesario desarrollar estrategias que permitan utilizar los recursos de comunicación de manera más eficiente. En este contexto, la compartición del espectro radioeléctrico constituye una alternativa para mejorar su aprovechamiento, al permitir que diferentes sistemas o usuarios accedan a bandas de frecuencia bajo determinadas condiciones de coexistencia y coordinación [REFERENCIA].

Por otra parte, estas futuras redes móviles deberán proporcionar conectividad a una amplia variedad de aplicaciones, desde servicios de banda ancha móvil (eMBB) hasta aplicaciones asociadas al Internet de Todo (IoE) y a las comunicaciones que requieren baja latencia (ULLC) y alta confiabilidad. Esta diversidad implica que los usuarios no necesariamente tendrán las mismas necesidades de transmisión ni experimentarán las mismas condiciones de propagación. Por consiguiente, la gestión de los recursos de radio deberá considerar tanto los requisitos de los servicios como las condiciones particulares de cada enlace de comunicación [REFERENCIA].

Uno de los elementos fundamentales para realizar esta gestión es el planificador de recursos de radio (radio resource scheduler), cuya función consiste en distribuir los recursos disponibles de una celda entre los equipos de usuario (UE) que solicitan transmitir o recibir información. En las redes móviles celulares, esta asignación se realiza mediante unidades de recursos, conocidos como bloques de recursos (RB). El planificador determina qué usuario recibe los recursos disponibles en cada intervalo de transmisión, según un criterio de asignación establecido. Esta decisión influye directamente en el aprovechamiento de los recursos radioeléctricos, la tasa de transmisión de datos (throughput) de la celda y el desempeño individual de los usuarios [[REFERENCIA].

La asignación de recursos implica, sin embargo, un compromiso entre la eficiencia global de la red y la equidad en su distribución. Por ejemplo, favorecer a los usuarios que presentan mejores condiciones de canal permite aprovechar enlaces de mayor calidad y puede incrementar la tasa de transmisión de datos de la celda; sin embargo, esta estrategia puede limitar o incluso impedir el acceso a los recursos de aquellos usuarios que experimentan condiciones de canal desfavorables, como los ubicados cerca del borde de la celda. Por el contrario, una distribución más equitativa de los recursos puede mejorar el desempeño de los usuarios con condiciones menos favorables, aunque esto no necesariamente maximiza la tasa de transmisión de datos de toda la red. En consecuencia, la evaluación de los algoritmos de planificación requiere considerar no solo la cantidad de información transmitida, sino también cómo se distribuye la tasa de transmisión de datos entre los usuarios. Para cuantificar este último aspecto, el índice de equidad de Jain es una métrica ampliamente utilizada que permite evaluar qué tan uniformemente se distribuye esta tasa de transmisión de datos entre los usuarios del sistema móvil [REFERENCIA].

Entre las estrategias convencionales de planificación de recuresos de radio se encuentran Round Robin (RR) [REFERENCIA], Best Channel Quality Indicator (BCQI) [REFERENCIA], Blind Equal Throughput (BET) [REFERENCIA]. y Proportional Fair (PF) [REFERENCIA]., que representan diferentes criterios de asignación de recursos entre los usuarios. Round Robin realiza una asignación cíclica, procurando que los usuarios reciban una proporción similar de los bloques de recursos, sin priorizar las condiciones instantáneas del canal. Best CQI, en cambio, favorece al usuario que presenta la mejor calidad del canal, con el fin de aprovechar las condiciones de transmisión más favorables. Por su parte, Blind Equal Throughput busca equilibrar la tasa de transmisión de datos recibido por los usuarios, priorizando a quienes han acumulado una menor tasa de transmisión. Finalmente, Proportional Fair combina las condiciones instantáneas del canal con la tasa de transmisión de datos promedio histórico de cada usuario, buscando un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la equidad. Debido a que estos algoritmos utilizan criterios de asignación diferentes, su comportamiento puede generar distribuciones de recursos y resultados de la tasa de transmisión de datos considerablemente distintos.

Aunque estos algoritmos de planificación han sido ampliamente utilizados como estrategias de referencia en las redes móviles celulares, es importante analizar cómo sus diferentes criterios de asignación afectan tanto el desempeño global de la celda como la distribución de la tasa de transmisión de datos entre sus usuarios. En particular, compararlos bajo las mismas condiciones de red permite identificar las ventajas y limitaciones de cada estrategia. Asimismo, la tasa de transmisión de datos global, por sí solo, no permite determinar si los recursos se distribuyen de manera equitativa, ya que un valor elevado puede coexistir con una distribución muy desigual entre los usuarios. Por esta razón, en este trabajo se complementa la evaluación la tasa de transmisión de datos con el índice de equidad de Jain, a fin de obtener una perspectiva más completa del desempeño de los algoritmos de planificación.

En este trabajo se realiza un análisis comparativo de los algoritmos Round Robin, Best CQI, Blind Equal Throughput y Proportional Fair mediante simulaciones en un escenario de red celular común. Se analiza el compromiso de cada estrategia de planificación en el aprovechamiento de los recursos radioeléctricos y la equidad en la distribución de los recursos mediante el índice de Jain. El objetivo es identificar las diferencias de desempeño que resultan de aplicar distintos criterios de planificación.

# 2. ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE RADIO

En esta sección se describen los principios de funcionamiento de los cuatro algoritmos de planificación de recursos evaluados en este trabajo; Round Robin (RR), Best Channel Quality Indicator (BCQI), Blind Equal Throughput (BET) y Proportional Fair (PF). Las implementaciones utilizadas en las simulaciones se desarrollaron siguiendo los criterios generales de asignación de recursos asociados a cada algoritmo. Aunque sus mecanismos de decisión son diferentes, todos tienen como propósito distribuir los RB disponibles entre los UE de una celda. La principal diferencia radica en el criterio empleado para determinar qué usuario recibe los recursos, lo que da lugar a distintos niveles de aprovechamiento de los recursos radioeléctricos y a diferencias en la equidad de la distribución de la tasa de transmisión de datos.

La Fig. 1 muestra el procedimiento de asignación de recursos utilizado en las implementaciones de los cuatro algoritmos de planificación evaluados. Se considera un escenario de tráfico saturado en el que todos UE tienen datos disponibles permanentemente para transmitir durante toda la simulación. Por consiguiente, todos los usuarios participan en cada decisión de asignación. Al inicio de cada trama, se establece el nivel de relación señal-interferencia (SIR), denotado por γi,k para cada i-ésimo UE y cada k-ésimo RB. Posteriormente, para cada RB, el planificador calcula una métrica de prioridad mi,k para cada UE, cuyo valor depende del algoritmo de planificación empleado. El RB se asigna al UE que presenta el valor más alto de dicha métrica expresado en (1);

i*=argmaxi∈A mi,k  (1)

donde A=1,2,…,N representa el conjunto de los N UE que tienen datos disponibles para transmitir durante toda la simulación, y mi,k es la métrica de prioridad del i-ésimo UE para el k-ésimo RB. Una vez asignado el RB, se obtiene el Indicador del Estado del Canal (CQI) correspondiente y se contabilizan los bits transmitidos para el UE seleccionado. A continuación, se actualiza la información de transmisión de los usuarios y se repite el procedimiento para el siguiente RB. Al completar la asignación de todos los RB de una trama, se inicia una nueva trama y se repite el proceso hasta completar las F tramas de la simulación. Finalmente, se calculan las métricas utilizadas para evaluar el desempeño de cada algoritmo.

Figura 1. Procedimiento de asignación de recursos utilizado por los cuatro algoritmos de planificación de recursos evaluados.

## 2.1 Round Robin (RR)

El planificador RR asigna los RB a los UE de forma cíclica, a partir de la métrica de asignación definida en (2), siguiendo un orden predefinido y sin considerar las condiciones del canal ni los requerimientos individuales de los usuarios [2], [3];

mi,kRR=t-Ti,  (2)

donde t representa el instante actual y Ti el instante en que el i-ésimo UE recibió su última asignación de recursos [2]. De esta manera, se favorece al usuario que lleva más tiempo sin recibir recursos. Esta estrategia busca distribuir los RB de manera equitativa entre los UE, procurando que todos reciban una cantidad similar de recursos.

## 2.2 Best CQI (BCQI)

Best CQI asigna cada RB al UE que presenta las mejores condiciones de canal en ese recurso, con el propósito de maximizar la transmisión de datos del sistema, sin considerar explícitamente la equidad entre los usuarios [4]. En la implementación considerada, la métrica de asignación corresponde al SIR del usuario en cada RB, como se muestra en la ecuación (3);

mi,kBCQI=γi,k.  (3)

Dado que la tasa de datos que puede transmitirse en un RB es una función no decreciente del SIR, seleccionar al usuario con mayor γi,k equivale a favorecer al que puede transmitir la mayor cantidad de bits en ese RB. Como consecuencia, los UE que experimentan mejores condiciones de canal, generalmente los más cercanos a la estación base, tienden a recibir una mayor proporción de RB. Por el contrario, los usuarios con condiciones de canal desfavorables pueden recibir pocos recursos o incluso no ser atendidos durante una trama.

## 2.3 Blind Equal Throughput (BET)

El planificador de recursos BET busca mejorar la equidad en términos de la transmisión de datos, favoreciendo a los UE que han recibido menos datos [2]. A diferencia del planififcador BCQI, su criterio de asignación no toma en cuenta directamente las condiciones instantáneas del canal. La métrica utilizada se define en (4) de la siguiente manera;

mi,kBET=1Rik-1,  (4)

donde Ri(k-1) representa el promedio de los datos recibidos por el i-ésimo UE hasta el RB anterior. Durante la implementación, este promedio se actualiza tras cada asignación. Por consiguiente, los usuarios que han recibido menos datos o no han sido atendidos (Ri=0) presentan una métrica más alta y tienen prioridad para recibir los siguientes RB. En particular, los usuarios que aún no han recibido datos requieren un tratamiento de inicialización para evitar una división por cero.

## 2.4 Proportional Fair (PF)

El planificador de recursos PF busca establecer un equilibrio entre aprovechar las condiciones favorables del canal y la equidad en la distribución de la tasa de transmisión de datos [2], [3]. Para ello, combina la tasa de datos que puede alcanzar cada usuario en un RB con su tasa de transmisión promedio histórico. La métrica de asignación se define en la ecuación (5) de la siguiente manera;

mi,kPF=ri,kRik-1,  (5)

donde ri,k representa la tasa de datos que alcanzaría el i-ésimo UE en el k-ésimo RB, mientras que Ri(k-1) corresponde a su tasa de transmisión promedio hasta el RB anterior. De esta manera, los usuarios con buenas condiciones instantáneas del canal pueden obtener una métrica elevada; sin embargo, su prioridad disminuye a medida que aumenta la tasa de transmisión de datos que reciben. Esto permite que los usuarios con condiciones de canal menos favorables también tengan oportunidades de recibir recursos cuando su tasa de transmisión promedio es relativamente bajo.

3. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO

El desempeño de los algoritmos de planificación se evalúa mediante las métricas de tasa de transmisión de datos y el índice de equidad de Jain. La tasa de transmisión de datos permite cuantificar la cantidad de información recibida por los UE durante la simulación, mientras que el índice de Jain permite evaluar qué tan equitativamente se distribuye dicha tasa de transmisión de datos entre ellos. El análisis conjunto de ambas métricas permite comparar la capacidad de los algoritmos en el aprovechamiento de los recursos de radio y, al mismo tiempo, distribuirlos entre los usuarios.

3.1 Tasas de transmisión de datos

La tasa de transmisión de datos individual de cada UE, Ri, se calcula como la cantidad total de bits recibidos durante la simulación dividida entre el tiempo total de simulación, co ose expresa en (6);

# Ri=BiTsim,        i=1,2,…,N            (6)

# donde Bi representa el total de bits recibidos por el UE I y Tsim es el tiempo total de simulación y N es el número de usuarios de la celda. El resultado se expresa en bits/s.

# A partir de las tasas de transmisión individuales, se calcula la tasa de transmisión de datos promedio por usuario a partir de (7) de la siguiente manera;

# Rprom=1Ni=1NRi                            (7)

# Asimismo, la tasa de transmisión de datos agregado de la celda (ver ecuación (8)) se obtiene sumando las tasas de transmisión de datos individuales de todos los usuarios;

# Rcelda=i=1NRi                                (8)

## 3.1 Índice de Jain (J)

# La equidad en la distribución de la tasa de transmisión entre los usuarios se evalúa mediante el índice de Jain, definido en (9) como;

J=i=1NRi2Ni=1NRi2                        (9)

# donde Ri es la tasa de transmisión de datos del i-ésimo UE y N es el número total de usuarios de la celda.

# El índice de Jain toma valores entre 1/N y 1. Un valor igual a 1 representa una distribución perfectamente equitativa de la tasa de transmisión de datos entre los usuarios, mientras que valores menores indican una distribución progresivamente menos equitativa. Para su cálculo se consideran todos los usuarios de la celda, incluidos aquellos que no reciben recursos durante la simulación y, por tanto, tienen una tasa de transmisión de datos igual a cero.

# 4. MODELO DEL SISTEMA Y CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Para evaluar el desempeño de las estrategias de planificación, se desarrolló un simulador en MATLAB que modela conceptualmente, el proceso de asignación de recursos en el enlace descendente de una celda celular. El simulador contempla cuatro algoritmos de planificación RR, BCQI, BET y PF. Los cuatro utilizan el mismo modelo de red, canal y tráfico; la diferencia radica en el criterio empleado para determinar la prioridad de los UE en la asignación de los RB. En esta sección se describen el modelo del sistema y las condiciones de simulación utilizadas para comparar los algoritmos.

La estructura de recursos del simulador sigue la configuración temporal y de frecuencia de LTE-A. Cada RB está compuesto por 12 subportadoras, con un espaciado de 15 kHz entre ellas. Se considera una duración de ranura de 0.5 ms y una trama de 10 ms, lo que equivale a 20 ranuras [1]

## 4.1 Modelo de canal de propagación

Se considera una celda con una estación base (gNB) ubicada en el centro y N UE distribuidos uniformemente a lo largo de una línea radial, desde una distancia mínima dmin hasta el borde de la celda, cuyo radio es r. La distancia de cada usuario a la estación base se determina mediante (10) de la siguiente manera;

di=dmin+(r-dmin) i-1N-1,  i=1,…,N,  (10)

La potencia recibida por el i-ésimo UE se calcula como;

Ptx,i=Ptx-PLdi,fc                          (11)

donde Ptx,i es la potencia recibida por el i-ésimo UE, expresada en dBm, Ptx es la potencia de transmisión de la gNB, también en dBm; y PL(di,fc) representa las pérdidas por propagación, expresadas en dB, calculadas en función de la distancia di y la frecuencia fc de la portadora entre la estación base y el UE, correspondientes al modelo Urban Macro sin línea de vista (UMa NLOS), basado en la especificación 3GPP TR 38.901 [2].

La relación señal a ruido más interferencia (SIR), γi,k, del i-ésimo UE en el k-ésimo RB se calcula, en dB, mediante (12);

γi,k=Prx,i--174+10log10B-Ii,k,  (12)

donde B es el ancho de banda del canal, expresado en Hz, y Ii,k es una variable aleatoria en dB que representa una degradación de la señal debida a la interferencia causada por la compartición de recursos. Esta variable se obtiene como el valor absoluto de una variable aleatoria normal con media cero y desviación estándar σI=NfI, donde fI es un factor de interferencia por usuario. De esta manera, la degradación considerada aumenta con el número de UE en la celda. El valor de γi,k se genera nuevamente para cada UE, en cada RB y en cada trama.

Para la adaptación del enlace, el valor de γi,k se compara con un conjunto de umbrales de SIR para determinar el índice de calidad del canal (CQI), que puede variar de 1 a 15. La asignación del índice se basa en la tabla CQI de 4 bits especificada en 3GPP TS 36.213 [3]. El CQI obtenido determina la eficiencia espectral y, por consiguiente, la cantidad de bits que pueden transmitirse en el RB correspondiente.

## 4.2 Estructura de recursos y asignación de RB

La asignación de recursos se realiza en cada trama de 10 ms. El número total de RB disponibles por trama se calcula como K=20 NRB, donde NRB=5B (con B, como del ancho de banda del canal en MHz) es el número de RB disponibles por ranura de 0.5 ms y 20 es el número de ranuras en una trama. Los RB de cada trama se asignan uno a uno y cada RB se asigna a un único UE, de acuerdo con el algoritmo de planificación correspondiente.

Se considera un modelo de tráfico saturado, equivalente a disponer de un buffer infinito para cada UE. Por tanto, todos los usuarios tienen datos disponibles de forma permanente para su transmisión y permanecen activos durante toda la simulación. En consecuencia, el número de UE participantes en la asignación de recursos se mantiene constante e igual a N. La simulación finaliza una vez que se han procesado las F tramas establecidas.

# 5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los cuatro despachadores se evaluaron en la misma celda y bajo las mismas condiciones. Los parámetros utilizados en las simulaciones se resumen en la Tabla 1. Se considera una celda de 1 km de radio, con 40 UE activos distribuidos uniformemente en la dirección radial. La estación base transmite con una potencia de 43 dBm, a una frecuencia portadora de 2.6 GHz y un ancho de banda de 5 MHz. Para modelar las pérdidas de propagación se emplea el modelo UMa NLOS. La degradación aleatoria por interferencia se modela mediante un factor fI=0.1. Finalmente, cada simulación comprende 100 tramas, equivalentes a un segundo de tiempo simulado, y se considera tráfico saturado mediante buffers infinitos en todos los UE. Con buffer infinito, todos los UE permanecen en la celda durante toda la simulación. Lo anterior permite observar cómo asigna cada despachador los recursos sin modificar sus condiciones de paquete de datos. Cada despachador se simula durante 1 segundo y cada simulación inicia con la misma generación de números aleatorios.

Table 1. Parámetros del escenario de simulación.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| UE activos (N) | 40 |
| Radio de la celda (r) | 1 km |
| Frecuencia portadora | 2.6 GHz |
| Potencia de transmisión de la gNB (Ptx) | 43 dBm |
| Ancho de banda del canal (B) | 5 MHz |
| Modelo de pérdidas por propagación | UMa NLOS |
| Factor de interferencia (fI) | 0.1 |
| Duración (F) | 100 tramas (1 segundo) |
| Tráfico | Buffer infinito |

La figura 2 muestra la tasa de transmisión de datos individual de los UE en función de su distancia a la gNB. Para el planificador RR, cada UE recibe el 2.5% de los RB disponibles, por lo que las diferencias en la tasa de transmisión de datos individual dependen principalmente de las condiciones del canal de cada usuario. Por su parte, BCQI asigna cada RB al UE con el SIR más alto, favoreciendo a los usuarios con mejores condiciones de canal. En el escenario evaluado, este comportamiento provoca que únicamente dos de los cuarenta UE reciban recursos, el usuario ubicado junto a la gNB recibe el 93.8 % de los RB disponibles y alcanza la tasa de transmisión de datos de 21.9 Mbps, mientras que el usuario situado a 25.6 metros obtiene el 1.4 Mbps restante, sumando una tasa de transmisión de datos agregada de 23.3 Mps como se muestra en la Tabla 2. Los 38 UE restantes no reciben RB durante la simulación y, por tanto, presentan una tasa de transmisión de datos igual a cero, por lo que no aparecen en la gráfica.

En contraste, BET busca igualar la tasa de transmisión de datos de todos los UE, independientemente de sus condiciones de canal. Para conseguirlo, asigna una mayor proporción de RB a los usuarios con peores condiciones de propagación, desde el 1.6 % para el usuario más cercano a la gNB hasta el 5.3 % para el usuario en el borde de la celda. Como consecuencia, los usuarios más cercanos reciben una proporción menor de recursos que los de RR y PF, aunque se logra una distribución prácticamente uniforme de la tasa de transmisión de datos.

Finalmente, PF presenta una distribución de RB similar a la de RR, con proporciones que varían entre el 2.42 % y el 2.50 % por UE. Sin embargo, a diferencia de RR, la asignación considera tanto las condiciones instantáneas del canal como la tasa de transmisión de datos promedio recibido previamente por cada usuario. De esta manera, PF favorece la transmisión en condiciones de canal favorables, sin dejar de considerar a los usuarios que han recibido menos recursos.

Figura 2. Tasa de transmisión de datos individual de los UE en función de su distancia a la gNB.

La Tabla 2 presenta una comparación del desempeño de los cuatro algoritmos de planificación de recursos de radio considerados. El planificador BCQI alcanza la mayor tasa de transmisión de datos agregado de la celda, de 23.3 Mbps, lo que equivale a una eficiencia espectral de 4.67 bits/s/Hz. Sin embargo, este resultado se obtiene a costa de una distribución altamente desigual de la tasa de transmisión de datos, como lo refleja su índice de equidad de Jain de 0.03. En contraste, BET alcanza la máxima equidad (1.00), pero presenta la menor tasa de transmisión de datos agregado, de 14.6 Mbps.

Por su parte, PF obtiene el segundo la mayor tasa de transmisión de datos agregado, con 19.1 Mbps, lo que representa un incremento del 11 % respecto a RR, y alcanza un índice de equidad de 0.94, superior al de RR (0.89). En conjunto, estos resultados evidencian el compromiso entre la tasa de transmisión de datos y la equidad que caracteriza a las estrategias de planificación evaluadas. Mientras BCQI prioriza maximizar la tasa de transmisión de datos de la celda, dejando sin servicio a una proporción considerable de los UE, BET favorece una distribución equitativa de la tasa de transmisión de datos, aunque esto implica reducir la tasa de transmisión agregada y asignar una mayor proporción de RB a los usuarios con peores condiciones de canal. RR distribuye los RB de manera equitativa entre los usuarios, pero no considera las condiciones instantáneas del canal al realizar la asignación. Finalmente, PF ofrece el mejor equilibrio entre ambos criterios, al alcanzar una tasa de transmisión de datos agregado de 19.1 Mbps y una equidad de 0.94. Además, proporciona una tasa de transmisión de datos 45 % mayor que el de RR al UE ubicado en el borde de la celda.

Table 2. Comparación del desempeño y la equidad de los algoritmos de planificación de recursos de radio.

| Planificador de recursos | Tasa de transmisión de datos agregado (Mbps) | Eficiencia espectral (bps/Hz) | Equidad (J) |
| --- | --- | --- | --- |
| RR | 17.2 | 3.44 | 0.89 |
| BCQI | 23.3 | 4.67 | 0.03 |
| BET | 14.6 | 2.93 | 1.00 |
| PF | 19.1 | 3.83 | 0.94 |

# 6. CONCLUSIONES

En este trabajo se evaluó el desempeño de cuatro algoritmos de planificación de recursos de radio (RR, BCQI, BET y PF) para un sistema de comunicaciones móvil LTE-Advanced, considerando la tasa de transmisión agregada, la eficiencia espectral y la equidad entre los usuarios. Los resultados permiten identificar las diferencias entre los criterios de asignación y evidencian el compromiso de maximizar la capacidad de la celda y de proporcionar un servicio equitativo a los usuarios. El algoritmo BCQI obtuvo la mayor tasa de transmisión de datos agregado. Sin embargo, su índice de equidad de 0.03 evidencia una distribución extremadamente desigual de los recursos. Por otro lado, el planificador BET garantiza equidad, pero reduce la tasa de transmisión agregada. Este resultado muestra que garantizar una distribución equitativa de la tasa de transmisión de datos puede implicar una reducción del aprovechamiento de los recursos de radio. RR distribuyó una proporción similar de bloques de recursos entre los usuarios, pero las diferencias en las condiciones del canal produjeron variaciones significativas en la tasa de transmisión de datos individual. PF, en cambio, superó a RR en todas las métricas. En particular, PF evidencia su capacidad para mejorar el servicio a los usuarios en condiciones de canal desfavorables sin sacrificar significativamente la tasa de transmisión de datos agregado. En el escenario evaluado, PF presentó el compromiso más favorable entre la tasa de transmisión de datos y equidad, mientras que BCQI y BET representaron los extremos en ambos criterios de desempeño. Estos resultados confirman la importancia de considerar conjuntamente la eficiencia espectral y la equidad al seleccionar un algoritmo de planificación de recursos de radio, ya que la maximización de la tasa de transmisión de datos de la red no garantiza por sí sola una distribución equitativa del servicio entre sus usuarios. Como trabajo futuro, se plantea ampliar la evaluación a diferentes configuraciones de red, incluyendo variaciones en el número de usuarios, el ancho de banda, la carga de tráfico y las condiciones de propagación, así como analizar el comportamiento de los algoritmos en escenarios de movilidad. Esto permitirá determinar en qué medida las ventajas observadas se mantienen bajo distintas condiciones de operación.

# REFERENCES

Brown, F., Harris, M.G., and Other, A.N. (1998). Name of paper. In Name(s) of editor(s) (ed.), Name of book in italics, page numbers. Publisher, Place of publication.

Smith, S.E. (2004). Name of book in italics, page or chapter numbers if relevant. Publisher, Place of publication.

Smith, S.E. and Jones, L.Q. (2008). Name of paper. Name of journal in italics, volume (number), page numbers.